# Затверджено

рішенням 7 сесії  міської ради

7 скликання

від «11»лютого 2016 р.

Комплексна програма з енергозбереження

в місті Первомайський

на період до 2020 року

м. Первомайський – 2016

ВСТУП

Комплексна програма з енергозбереження м. Первомайський на період до 2020 року розроблена на виконання вимог Закону України  “Про енергозбереження”   (із змінами, внесеними згідно із  Законами України). Спрямована на ефективне (раціональне) використання  паливно-енергетичних ресурсів, зменшення їх споживання та втрат в житлово-комунальному господарстві міста,  на зниження енергоємності виробництва  одиниці продукції виконаних робіт та наданих послуг  підприємствами усіх форм власності, шляхом реалізації технічних, інноваційних  рішень, створення економічно привабливих умов для інвестиційних проектів з енергозбереження у сфері житлово-комунального господарства.

Головне завдання Програми регулювання споживання енергоресурсів, впровадження  новітніх технологій, матеріалів, сировини, виконання заходів, спрямованих на скорочення енергоспоживання.

Програма концептуально побудована  на наступних підходах :

- підвищення ефективності  споживання  та розподілу енергоносіїв;

- приділення першочергової уваги впровадженню заходів з енергозбереження  безпосередньо  енергоспоживаючими суб'єктами.

# 1. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована комплексна програма з енергозбереження м. Первомайський на період до 2020 року.

Загальною проблемою енергозбереження в житлово-комунальному господарстві міста є висока енергоємність послуг, що надають комунальні підприємства.  Внаслідок суттєвого технологічного відставання, незадовільного технічного стану обладнання питомі витрати паливно-енергетичних ресурсів на виробництво продукції і послуг у житлово-комунальному господарстві значно підвищені.

Окрім цього, на сьогодні проблемами енергозбереження житлово-комунального господарства є:

• відсутність комплексної системи впровадження сучасних методів енергоефективних технологій і технічних засобів енергозбереження;

• відсутність умов економічної зацікавленості на підприємствах житлово-комунального господарства до підвищення ефективності використання енергоресурсів.

1.1. Характеристика

сучасного стану підприємств житлово-комунального господарства міста, житлового фонду та енергоспоживання

1.1.1.  ПКП «Тепломережі»

Первомайське комунальне підприємство «Тепломережі» (ПКП «Тепломережі»)   є ліцензіатом з вироблення, транспортування та постачання теплової енергії. Виробництво теплової енергії на опалення в централізованій системі теплопостачання міста здійснюється з використанням природного газу. Постачання теплової енергії здійснюється від 12 газових котельних підприємства, що забезпечують тепловою енергією 189 багатоквартирних житлових будинків, 8 шкіл, 6 дитячих садків, бюджетні установи та інших споживачів. На підприємстві є наступне технологічне обладнання:

Відомість про наявність та стан технологічного

обладнання і технічної бази для його обслуговування

| № з/п | Найменування (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи) суб’єкта господарювання та назва котельні, місцезнаходження, телефон/факс | Вид діяльності | Основне обладнання |  |  |  |  | Тип та марка засобу обліку теплової енергії |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | теплогенеруюче обладнання |  |  |  |  |  |
|  |  |  | загальна встановлена потужність обладнання, Гкал/год | тип, марка котла | вид палива | потужність, Гкал/год, ККД котла | кількість котлів/строк експлуатації на момент установлення, шт./років |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Первомайське КП «Тепломережі» Котельня -1, 1/2м-н, б.21-Г, тел. 05748 3-75-64 | Виробництво теплової енергії | 9,03 | КВа-3500 Гн | газ | 3,01/92,2 3,01/92,2 3,01/92,2 | 3/6 | Теплосчетчик-регистратор «Взлет» ТСРВ-023С80/40/40/32 |
| 2 | Первомайське КП «Тепломережі» Котельня -2, 3м-н, б.36-А тел. 05748 3-28-24 | Виробництво теплової енергії | 9,03 | КВа-3500 Гн | газ | 3,0192,2 3,01/92,2 3,01/92,2 | 3/6 | Теплосчетчик-регистратор «Взлет» ТСРВ-023С80/40/40/32 |
| 3 | Первомайське КП «Тепломережі» Котельня - 3, 3м-н, б.37 тел. 05748 3-40-57 | Виробництво теплової енергії | 18,06 | КВа-3500 Гн | газ | 3,01/92,2 3,01/92,2 3,01/92,2 3,01/92,2 3,01/92,2 3,01/92,2 | 6/6 | Теплосчетчик-регистратор «Взлет» ТСРВ-023С150/65/50/32 |
| 4 | Первомайське КП «Тепломережі» Котельня -4, 4м-н, б.31 тел. 05748 3-51-17 | Виробництво теплової енергії | 15,05 | КВа-3500 Гн | газ | 3,01/92,2 3,01/92,2 3,01/92,2 3,01/92,2 3,01/92,2 | 5/6 | Теплосчетчик-регистратор «Взлет» ТСРВ-023С150/65/50/32 |
| 5 | Первомайське КП «Тепломережі» Котельня -5, 6м-н, б.27 тел. 05748 3-56-81 | Виробництво теплової енергії | 9,03 | КВа-3500 Гн | газ | 3,01/92,2 3,01/92,2 3,01/92,2 | 3/6 | Теплосчетчик-регистратор «Взлет» ТСРВ-023С80/40/40/32 |
| 6 | Первомайське КП «Тепломережі» УКТМ-1, ½ м-н, б.81 тел. 05748 3-23-09 | Виробництво теплової енергії | 9,03 | КВа-3500 Гн | газ | 3,01/92,2 3,01/92,2 3,01/92,2 | 3/6 | Теплосчетчик-регистратор «Взлет» ЄРСВ-410л/40-24 |
| 7 | Первомайське КП «Тепломережі» УКТМ-2, пр.40 років Перемоги, б.2-А | Виробництво теплової енергії | 0,688 | RIELLO RTQ-400 | газ | 0,344/91,8 0,344/91,8 | 2/6 | Теплосчетчик-регистратор «Взлет» ЭРСВ—410л/50-24 |
| 8 | Первомайське КП «Тепломережі» УКТМ-3, ½ м-н, б.82-А | Виробництво теплової енергії | 0,86 | КВа-500 Гн | газ | 0,43/92 0,43/92 | 2/6 | Теплосчетчик-регистратор «Взлет» ЭРСВ—410л/50-24 |
| 9 | Первомайське КП «Тепломережі» УКТМ-4, вул.. Бугайченка, б.25-Г | Виробництво теплової енергії | 1,06 | КВа-600 Гн | газ | 0,53/91,8 0,53/91,8 | 2/6 | Теплосчетчик-регистратор «Взлет» ТСРВ-0,32С-50-2/2 |
| 10 | Первомайське КП «Тепломережі» УКТМ-5, вул.. Харківська, б.11-А | Виробництво теплової енергії | 0,688 | RIELLO RTQ-400 | газ | 0,344/91,8 0,344/91,8 | 2/6 | Теплосчетчик-регистратор «Взлет» ЭРСВ-420л/50-24 |
| 11 | Первомайське КП «Тепломережі» УКТМ-6, вул.. Леніна, б.31-А | Виробництво теплової енергії | 1,38 | КВа -800 Гн | газ | 0,69/92,2 0,69/92,2 | 2/6 | Теплосчетчик-регистратор «Взлет» ТСРВ—032С-50-2/2 |
| 12 | Первомайське КП «Тепломережі» УКТМ-7, вул.. Кільцева, б.34-Г | Виробництво теплової енергії | 0,86 | КВа -500 Гн | газ | 0,43/92 0,43/92 | 2/6 | Теплосчетчик-регистратор «Взлет» ТСРВ-032С50-2/2 |
|  | Всього |  | 74,766 |  |  |  | 35/6 |  |

На теперішній час непрацюючих котлів на підприємстві немає.

На балансі підприємства знаходяться 23790 п.м. теплових мереж у двотрубному вимірюванні. Експлуатування мереж здійснюється більш ніж 40 років, знос теплових мереж на сьогоднішній момент склав 85 відсотків. На підприємстві приділяється велика увага своєчасному ремонту трас.  Технічний стан трубопроводів наведено у наступній таблиці:

Відомість

про технічний стан трубопроводів та споруд на них (на підставі експлуатаційної документації на такі об’єкти)

| № з/п | Назва та місцезнаходження об’єкта | Протяжність теплових мереж у двотрубному обчисленні, м | Частина теплових мереж, м |  | Знос тепло мереж, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | у ветхому стані | в аварійному стані |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Котельня -1, 1/2м-н, б.21-Г | 2143 | 1861,5 | 0 | 87 |
| 2 | Котельня -2, 3м-н, б.36-А | 2364 | 1964,0 | 0 | 83 |
| 3 | Котельня - 3, 3м-н, б.37 | 3909 | 3392,5 | 0 | 87 |
| 4 | Котельня -4, 4м-н, б.31 | 3405 | 3174,7 | 0 | 93 |
| 5 | Котельня -5, 6м-н, б.27 | 2010 | 1830,5 | 0 | 100 |
| 6 | УКТМ-1, ½ м-н, б.81 | 2558 | 2210,0 | 0 | 87 |
| 7 | УКТМ-2, пр.40 років Перемоги, б.2-А | 139 | 124 | 0 | 90 |
| 8 | УКТМ-3, ½ м-н, б.82-А | 423 | 361 | 0 | 85 |
| 9 | УКТМ-4, вул.. Бугайченка, б.25-Г | 1498 | 1238 | 0 | 83 |
| 10 | УКТМ-5, вул.. Харківська, б.11-А | 829 | 799 | 0 | 96 |
| 11 | УКТМ-6, вул.. Леніна, б.31-А | 1965 | 1373,7 | 0 | 70 |
| 12 | УКТМ-7, вул.. Кільцева, б.34-Г | 2547 | 1947,0 | 0 | 77 |
|  | Всього тепломереж: | 23790 | 20275,9 | 0 | 85 |
| 1 | Котельня -1, 1/2м-н, б.21-Г | 1400 | 1400 | 0 | 100 |
| 2 | Котельня -2, 3м-н, б.36-А | 1222 | 1222 | 0 | 100 |
| 3 | Котельня - 3, 3м-н, б.37 | 1799 | 1799 | 0 | 100 |
| 4 | Котельня -4, 4м-н, б.31 | 2215,5 | 2215,5 | 0 | 100 |
| 5 | Котельня -5, 6м-н, б.27 | 622 | 622 | 0 | 100 |
|  | Всього мереж гар. водопостачання | 7258,5 | 7258,5 | 0 | 100 |
|  | Всього по підприємству: | 31048,5 | 27534,4 | 0 | 89 |

Одними  із  основних  напрямків  розвитку  ПКП “Тепломережі” є зниження  втрат  при   транспортуванні і передачі  теплової енергії.

На підприємстві є 43 прилади обліку, які проводять  вимірювання як бюджетних, господарчих так і будинків, де мешкає населення. Марка лічильника та місця їх встановлення наведені в таблиці:

Перелік

приладів обліку із зазначенням місць їх встановлення

| з/п | Місцезнаходження теплового лічильника | Марка теплового лічильника | Власник приладу обліку (або на чиєму балансі перебуває прилад) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ПСШ №1, адмінкорпус, вул.Леніна | Danfos | Міський відділ освіти |
| 2 | ПСШ №1, їдальня , вул..Леніна | MULTIKAL | Міський відділ освіти |
| 3 | ПСШ №1, спортзал, вул.Леніна | Danfos | Міський відділ освіти |
| 4 | ПСШ №2, ½ м -н | СВТУ-10М | Міський відділ освіти |
| 5 | ПСШ №3, вул Радянська | СВТУ-10М | Міський відділ освіти |
| 6 | ПСШ №4 , ½ м-н | СВТУ-10М | Міський відділ освіти |
| 7 | ПСШ №5, вул Кандратева | СВТУ-10М | Міський відділ освіти |
| 8 | ПСШ №6, вул Кандратева | СВТУ-10М | Міський відділ освіти |
| 9 | ПСШ №7, 4-м-н | СВТУ-10М | Міський відділ освіти |
| 10 | Міськ.відділ освіти, адмінкорпус ,½ м-н буд 19а | Danfos | Міський відділ освіти |
| 11 | Дитячий садок №4, вул Будівельна | Danfos | Міський відділ освіти |
| 12 | Дитячий садок №5, ½ -м-н | СВТУ-10М | Міський відділ освіти |
| 13 | Дитячий садок №10, ½ -м-н | СВТУ-10М | Міський відділ освіти |
| 14 | Дитячий садок №14, 3- м-н | СВТУ-10М | Міський відділ освіти |
| 15 | Дитячий садок №16, 4-м-н | СВТУ-10М | Міський відділ освіти |
| 16 | Дитячий садок № 17, 6-м-н | СВТУ-10М | Міський відділ освіти |
| 17 | ДЮСШ, гімнастичний зал, 3 м-н новий ОТЦ | Danfos | Міський відділ освіти |
| 18 | Учбовий комбінат, адмінкорпус, вул. Гагаріна | Danfos | Міський відділ освіти |
| 19 | Учбовий комбінат, гаражі, вул. Гагаріна | Danfos | Міський відділ освіти |
| 20 | Стоматологія, вул. Гагаріна | Danfos | Центральна лікарня |
| 21 | Будинок культури «Хімік», пр. Перемоги 2 | ASWEGA | Міський .відділ культури |
| 22 | Міськвиконком , пр. Перемоги 1 | СВТУ-10М | Міськвиконком |
| 23 | Укртелеком, 3м-н д/с 12 | SONOCAL | Укртелеком |
| 24 | Районна рада, вул. Леніна 16 | SUPERCAL 531 | Районна рада |
| 25 | Пенсійний фонд | Danfos | Пенсійний фонд |
| 26 | Мікрорайон 3 буд. .№ 27 | СВТУ-10М | Кооператив мешканців |
| 27 | Мікрорайон 6 буд.№1 | СВТУ-10М | ПКП «Тепломережі» |
| 28 | Вул.Жовтнева буд.№2Б | СВТУ-10М | ПКП «Тепломережі» |
| 29 | Районний відділ освіти, вул. Гагаріна | Danfos | Районний відділ освіти |
| 30 | Райвідділ культури та туризму, вул. Комсомольська 25 | Danfos | Райвідділ культури та туризму |
| 31 | РайСЕС, вул. Кооперативна 35 | Danfos | РайСЕС |
| 32 | Міськтерцентр, 4 м-н д/с № 15 | Danfos | Міський терцентр |
| 33 | Професійний ліцей, вул.Жовтнева 4а | СВТУ-10М | Професійний ліцей |
| 34 | Вул. Леніна 39 | СВТУ-10М | Бондаренко А.В |
| 35 | Вул. Гагаріна 2 | MULTIKAL | Агрофірма «Киселі» |
| 36 | 3 м-н буд 1 | APATOR | ЧП Кадацька |
| 37 | вул. Леніна 17 | MULTIKAL | Районний відділ соцзахисту населення |
| 38 | Вул. Комарова 1 | MULTIKAL | КП Водоканал |
| 39 | ПСШ №7 4 м-н прибудова 66 | СВТУ-11М | Міський відділ соцзахисту населення |
| 40 | Вул. Леніна 19 | MULTIKAL | Архітектурне бюро |
| 41 | Вул. Леніна 20 | SUPERCAL 531 | прокуратура |
| 42 | ½ м-он б. 58 | SUPERCAL 531 | гуртожиток |
| 43 | ½ м-он б. 58 | Ultraheat 350/2 VR-6 | ТОВ «Побутрадіотехніка» ТК «Орбіта ТВ» |

Оскільки лічильниками забезпечені лише 7 будинків, перед підприємством стає задача обладнати приладами обліку більшу решту будинків, де мешкає населення.

Встановлена та розрахункова потужність котелень в м. Первомайський:

| Котельні | Встановлена потужність Гкал | Розрахункова потужність Гкал | Потужність в аварійному режимі Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельня №1 | 9,03 | 9,03 | 3,01 |
| Котельня №2 | 9,03 | 9,03 | 3,01 |
| Котельня №3 | 18,06 | 18,06 | 3,01 |
| Котельня №4 | 15,05 | 15,05 | 3,01 |
| Котельня №5 | 9,03 | 9,03 | 3,01 |
| УКТМ-1 | 9,03 | 9,03 | 3,01 |
| УКТМ-2 | 0,688 | 0,688 | 0,344 |
| УКТМ-3 | 0,86 | 0,86 | 0,43 |
| УКТМ-4 | 1,06 | 1,06 | 0,53 |
| УКТМ-5 | 0,688 | 0,688 | 0,344 |
| УКТМ-6 | 1,38 | 1,38 | 0,69 |
| УКТМ-7 | 0,86 | 0,86 | 0,43 |

Фактичне споживання паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР)

| Теплоенергія | 2015 р | 2016 р прогноз |
| --- | --- | --- |
| Гкал | 74808 | 75000 |

Впровадження приладів обліку споживання енергоресурсів

у бюджетній сфері:

| № | Прилад обліку | Потреба всього | Впроваджено |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всього | В т.ч. за 2015 р. |
| 1 | Лічильники теплової енергії | 37 | 32 | 0 |

Впровадження приладів обліку споживання енергоресурсів у житловій сфері:

| № п/п | Прилади обліку | Потреба всього | Впроваджено |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всього | В т.ч. за 2015 р. |
| 1 | Лічильники теплової енергії | 182 | 7 | 1 |

Основні проблеми   теплопостачання

Первомайське комунальне підприємство «Тепломережі» запланувало декілька заходів, націлених на модернізацію теплових мереж, а саме: заміна старих, зношених ділянок труб на попередньо-ізольовані пінополіуретаном.

Причиною необхідності виконання даного заходу є:

- значна зношеність зазначеної ділянки теплотраси, через що існує вірогідність виникнення аварійних ситуацій.

- значні  втрати теплової енергії даним трубопроводом через значний строк його експлуатації.

Впровадження даного заходу дозволить зменшити втрати теплової  енергії при транспортуванні зазначеним трубопроводом,   уникнути втрат теплоносія за рахунок  витоків, підвищить стабільність роботи системи тепло забезпечення.

ПКП «Тепломережі» запланувало реалізацію заходів  з оснащення   багатоквартирних  житлових будинків приладами обліку теплової енергії.

Впровадження даного заходу забезпечить облік фактичного споживання теплової енергії, надасть змогу проведення аналізу споживання теплової енергії різними будинками для проведення більш якісного налагоджування роботи системи теплопостачання, сприятиме проведенню енергозберігаючих заходів мешканцями будинків, що, в свою чергу, зменшить втрати теплової енергії та, відповідно, витрати природного газу підприємством.

1.1.2. Теплопостачання  Первомайської ЦРЛ

В 2008 році було проведена реконструкція  котельні Первомайської  ЦРЛ.  Завдяки близькому розташуванню котельні до об’єктів опалення тобто корпусів ЦРЛ значно знизилися витрати на паливно-енергетичні ресурси.

На теперішній час модернізація котельні недоцільна, але потрібно виконати заміну деяких ділянок  внутрішньобудинкових і підвідних теплових мереж та їх ізоляцію.

1.1.3. Первомайське комунальне виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства

Питанням водопостачання та водовідведення  займається Первомайське комунальне  виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства. Загальна довжина  водопровідних та каналізаційних мереж складає 103,5   та 107 км. відповідно, в тому числі  ветхих та аварійних 75,5 та 41,4 км.  Також до складу  системи централізованого  водопостачання та водовідведення  входять: 6 артезіанських свердловин (з яких 3 – у робочому стані), насосна станція питної води ІІ підйому, КНС, ГКНС та очисні споруди.

Загальна характеристика системи водопостачання м. Первомайський.

Первомайське КВУ ВКГ виконує централізоване водопостачання питною водою абонентів, підприємств та організацій м. Первомайський, Харківської області. Водопостачання здійснюється з артезіанських свердловин сеноман-крейдяного водоносного горизонту Сиваського водозабору.

На балансі підприємства знаходиться 6 артезіанських свердловин розташованих на південно-східній околиці міста:

| Св. | Рік вводу в роботу | Глибина | Дебіт, м3/год | Динамічний рівень,м | Статистичний рівень | Типи насосів | примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 1964 | 622 | 60 | 68 | 44 | ЭЦВ-10 | Не працює |
| 9а | 1992 | 657 | 250 | 140 | 105 | ЭЦВ-12-160-140 | Знаходиться в роботі |
| 10 | 1974 | 674 | 60 | 87 |  | ЭЦВ-10 | Не працює |
| 12 | 1972 | 617 | 60 | 98 | 70 | ЭЦВ-10-63-150 | Знаходиться в роботі |
| 13 | 1976 | 700 | 250 | 126,9 | 90,5 | ЭЦВ-12 | Не працює |
| 14 | 1984 | 645 | 50 | 104 | 89 | ЭЦВ-10-63-150 | Знаходиться в роботі |

Вода піднята з артезіанських свердловин №№ 9а, 12 та 14, по трубопроводах діаметром 200 – 300 мм, протяжністю 2,4 км, подається в два залізобетонні резервуари чистої води де відбувається хлорування. З резервуарів вода потрапляє в машинний зал насосної станції ІІ підйому.

Загальна характеристика системи водовідведення

м. Первомайський.

Первомайське КВУ ВКГ виконує централізоване водовідведення господарчо-побутових каналізаційних стоків з території м. Первомайський та їх очистку і скид очищених стоків у р. Орілька.

На балансі ПКВУ ВКГ знаходиться:

- каналізаційні мережі – 103,9 км, діаметром від 100 до 800 мм в тому числі: головних колекторів – 34,8 км, вуличної каналізаційної мережі – 24,8 км, внутрішньо-квартальної та внутрішньо-дворової мережі – 44,3 км. Мережі побудовані з матеріалу: сталь, чавун, кераміка, залізобетон та ПВХ.

- Міська каналізаційна насосна станція, продуктивністю – 7 000 м3/добу.

- Головна каналізаційна насосна станція, продуктивністю –  20,5 тис. м3/добу.

- Комплекс очисних споруд (КОС), продуктивністю – 20,5 тис. м3/добу.

Всі господарчо-побутові стоки від населення, підприємств та організацій

міста по внутрішньо-дворовим та вуличним мережам потрапляють до збірних самопливних каналізаційних колекторів та до міської каналізаційної станції.

Впровадження приладів  обліку споживання енергоресурсів

у бюджетній сфері:

| № з/п | Прилади обліку | Потреба всього | Впроваджено |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всього | в т.ч. за 2015 р. |
| 1 | Лічильники холодної води | 1 | 47 | - |
| 2 | Лічильники гарячої води | - | - | - |

Впровадження приладів  обліку споживання енергоресурсів

у житловій  сфері:

| № з/п | Прилади обліку | Станом на грудень 2014 р. | Станом на грудень 2015 р. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лічильники холодної води | 12 937 | 13 137 |
| 2 | Лічильники гарячої води | - | - |

Фактичне споживання паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР)

|  | 2015р. | 2016р. прогноз |
| --- | --- | --- |
| Електроенергія, тис. кВт.год | 3600 | 3550 |
| Теплоенергія, Гкал | - | - |
| Природний газ, тис. м3 | 5 | 4,5 |

Основні проблеми   водопостачання

Централізоване водопостачання м. Первомайський почало своє існування з середини 1960 років разом з початком будівництва Первомайського хімкомбінату.

За 50 років було прокладено більше 100 км водопроводів діаметром     від 50 мм до 600 мм, залізних, чавунних, азбестових та поліетиленових труб, які за тривалий строк експлуатації зараз знаходяться в незадовільному технічному стані, що призводить до значних матеріальних затрат при усунені аварії на мережах.

З метою зниження матеріальних затрат на експлуатацію водопровідних мереж завдяки зниженню втрат води на аварійних ділянках, а також ГСМ та трудозатрат на усунення поривів дефектних водопровідних труб необхідно замінити найбільш зношені стальні та чавунні водопровідні мережі на сучасні поліетиленові та переоснащити новими засувками.

Водопровідні споруди та обладнання при будівництві розраховані на великі обсяги споживання питної води, але на теперішній час при ліквідації ДП «Хімпром» і інших промислових підприємств та повному оснащенні жителів міста приладами обліку – обсяги споживання питної води зменшились в рази, тому використання застарілого енергозатратного обладнання призводить до наднормативних витрат електроенергії.

Для зменшення енергозатрат в водопостачанні необхідне технічне переоснащення обладнання на сучасне енергоефективне з застосування частотних перетворювачів на електродвигунах.

##### Основні проблеми водовідведення

Централізоване водовідведення складається зі збору каналізаційних стоків, транспортування, очистку та скид очищених стоків у р. Орілька.

Каналізаційні мережі 105 км., діаметром від 100 до 800 мм в тому числі: головні колектори – 35 км, вуличні каналізаційні мережі – 25 км та внутришньо-дворові мережі – 45 км, побудовані з матеріалу: залізобетон, сталь, чавун, кераміка.

Найгірша ситуація складається з головними самопливними каналізаційними колекторами діаметром від 250 до 800 мм прокладених з залізобетонних труб на глибині до 7 метрів.

В наслідок значного часу експлуатація (40 років і більше) в агресивному середовищі верх залізобетону каналізаційної труби руйнується і як наслідок утворюються провали на каналізаційних колекторах.

Ремонтно-відновлювальні роботи на головних самопливних каналізаційних колекторах супроводжуються великими матеріальними затратами.

Будівництво каналізаційних насосних станцій (КНС) та комплексу очисних споруд (КОС) на кінці 60-х початку 70-х років минулого століття орієнтовано було на розвиток  ДП «Хімпром» і м. Первомайський і в даний час є застарілими, недостатньо ефективними  та енергозатратними.

В 2011 році розроблено РП «Реконструкція системи водовідведення   м. Первомайський».

Мета та завдання РП «Реконструкція системи водовідведення м. Первомайський»:

- реконструкція будівель та обладнання очисних споруд;

- технічне переоснащення КОС та каналізаційних насосних станцій;

- перекладка та санація головних самопливних каналізаційних колекторів.

Дуже гострою на теперішній час є проблема з електропостачанням комплексу очисних споруд.

Електропостачання КОС здійснюється від ГПП – 1 Південної залізниці кабельними лініями 6 кВ по території ліквідованого ДП «Хімпром», які знаходяться в аварійному стані.

Для запобігання негативних наслідків можливих аварійних ситуацій на КОС через ненадійність електропостачання, в 2012 році був розроблений РП «Реконструкція електропостачання комплексу очисних споруд м. Первомайський».

В 2015 році перерахована кошторисна вартість робіт та отриманий експертний звіт на 22 361,968 тис. грн.

Реалізація проекту передбачає електропостачання КОС від 2-х незалежних джерел живлення згідно ІІ-ої категорії надійності електропостачання.

1.1.4. КП «Жилсервіс»

Зовнішнє освітлення міста

Утримання зовнішнього освітлення міста  забезпечує  КП «Жилсервіс», який здійснює  експлуатацію  і технічне обслуговування  об’єктів  зовнішнього освітлення,  споруд та монументів міста, забезпечує своєчасний  їх ремонт.

Перелік    мереж   зовнішнього  освітлення   м. Первомайський.

| №-№ | Найменування Вулиць | № підстанції | Кількість |  |  |  | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Світиль ники/шт./ | Провід АС -16 / п.м./ | Опори /шт./ | Вузол обліку /шт./ |  |
| 1 | вул. Жовтнева | 7 | 34 | 2380 | 37 | ЗТП -7 |  |
| 2 | вул.Кондратьєва | 7 | 19 | 1330 | 19 | 1-№32198 |  |
| 3 | Мікросад | 7 | 9 | 1330 | 19 | 2-№328687 | Ліч. Упр. |
| 4 5 | 15 м-н/вул.Жовтнева В*їзд Гаражний | 7 7 | 25 6 | 1750 80 | 25 6 |  |  |
| 6 | Алея міськради .3 м-н | 7 | 30 | 4130 | 30 |  |  |
| 7 | Внутрішньо кварт. Мережі 3м-ну/б..№20-27/ | 7 | 14 | 1190 | 17 |  |  |
|  | Всього: |  | 137 | 12190 | 153 |  |  |
| 8 | М-н №6 –внутрішньоквартал. Мережі | 6/2 | 8 | 630 | 9 |  |  |
| 9 | Пр. 40 років Перемоги | 6/2 |  | - | 74 | ЗТП 6/2 |  |
| 10 | Пр.Революции | 6/2 | 42 | - | 71 | 1-№32236 |  |
| 11 | вул.Гречка | 6/2 | 33 | 2310 | 33 | 2-№328774 | Ліч. Упр. |
|  | Всього: |  | 83 | 2940 | 187 |  |  |
| 12 | вул. Комарова | 4/4 | 41 | 2350 | 50 |  |  |
| 13 | вул. Гречка | 4/4 | - | - | - | 1-№32212 |  |
| 14 | Пр.40 років Перемоги | 4/4 | 49 | 4760(СИП) | 68 |  |  |
| 15 | Алея «АТБ» | 4/4 | 4 | 280 « | 8 |  |  |
| 16 | Сквер 4-6м-ну | 4/4 | 10 | 750 « | 9 |  |  |
| 17 | Алея « Вогник» | 4/4 | 4 | 420 | 6 | 2-№328721 | Ліч. Упр. |
| 18 | вул. Шкільна | 4/4 | 4 | 420 | 6 |  |  |
| 19 20 | вул. Слобожанська Пров. Слобожанський | 4/4 4/4 | 1 20 | 0 840 | 27 24 |  |  |
|  | Всього: |  | 125 | 9820 | 199 |  |  |
| 21 | вул.Комарова | 4/2 | - | - | - | 1-№260790 |  |
| 22 | Пр. Перемоги | 4/2 | - | - | - |  |  |
| 23 | 4 м-н внутр.кварт. мережі |  | 23 | 1610 | 23 |  |  |
|  | Всього: |  | 23 | 1610 | 23 |  |  |
| 24 | вул.Радянська | 308 | 8 | 560 | 6 | 1-№260796 |  |
| 25 | вул.Харківска | 308 | 11 | 385 | - |  |  |
|  | Всього: |  | 19 | 945 | 6 |  |  |
| 26 | вул.Бугайченка | 202 | 8 | 875 | - | 1-№231310 |  |
| 27 | вул.Комсомольська | 202 | 25 | 490 | - |  |  |
| 28 | вул.Шевченка | 202 | - | 400 | - |  |  |
|  | Всього: |  | 33 | 1765 | - |  |  |
| 29 | вул.Леніна | 68 | 10 | 700 | - | 1-№231312 |  |
| 30 | вул. Копцова | 68 | 16 | 560 | - |  |  |
| 31 | вул.20 років Жовтня | 68 | 20 | 700 | - |  |  |
|  | Всього: |  | 46 | 1960 | - |  |  |
| 32 | вул.Миру | 69 | 15 | 525 | - | 1-№231282 |  |
| 33 | вул.Залізнична. | 69 | 6 | 350 | - |  |  |
| 34 | Вул. Леніна | 69 |  |  |  |  |  |
| 35 | Площа Привокзальна | 69 |  |  |  |  |  |
|  | Всього: |  | 21 | 875 |  |  |  |
| 36 | вул. Залізнична | 188 | 20 | 700 | - | 1-№260792 |  |
| 37 | вул.Комунальна | 188 | 20 | 700 | - |  |  |
| 38 | вул.Бугайченка | 188 | 4 | 350 |  |  |  |
|  | Всього: |  | 44 | 1750 | - |  |  |
| 39 | вул.Фізкультурна | 66 | 5 | 175 | - |  |  |
| 40 | вул.Харківська | 66 | 2 | 245 | - | 1-№231308 |  |
| 41 | вул.Ульянова | 66 | 4 | 140 | - |  |  |
| 42 | вул.Леніна | 66 | 7 | 245 | - |  |  |
|  | Всього: |  | 18 | 805 | - |  |  |
| 43 | вул. Мічуріна | 288 | 12 | 420 | - |  |  |
| 44 | вул.Нова | 288 | 6 | 140 | - | 1-№231284 |  |
| 45 | вул.Юр*єва | 288 | 6 | 420 | - |  |  |
| 46 | вул. Копцова | 288 | 5 | 525 | - |  |  |
| 47 | вул.Садова | 288 | 5 | 800 | - |  |  |
| 48 | Пров. Мічуріна | 288 |  |  |  |  |  |
|  | Всього: |  | 34 | 2585 | - |  |  |
| 49 | вул.Механізаторів | 181 | 5 | 245 | - |  |  |
| 50 | вул.МТС | 181 | 6 | 245 | - | 1-№231313 |  |
| 51 | вул.Грушинська | 181 | 9 | 315 | - |  |  |
| 52 | вул.Дружби | 181 | 4 | 210 | - |  |  |
| 53 | вул.Дорожня | 181 | 7 | 315 | - |  |  |
|  | Всього: |  | 31 | 1330 | - |  |  |
| 54 | вул.Наш шлях | 198 | 2 | 535 | - | 1-№260791 |  |
| 55 | вул.Лісозахисна | 198 | 1 | 210 | - |  |  |
| 56 | вул.Польова | 198 | 6 | 1200 | - |  |  |
| 57 | вул.Станційня | 198 | 3 | 175 | - |  |  |
|  | Всього: |  | 12 | 2120 | - |  |  |
| 58 | вул.Зелена | 191 | 8 | 435 | - | 1-№328716 |  |
| 59 | вул.Радянська | 191 | 5 | 175 | - |  |  |
| 60 | вул.Гагаріна | 191 | 5 | 560 | - |  |  |
| 61 | Пер. Н. Курченко | 191 | 3 | 140 | - |  |  |
| 62 | вул.Заводська | 191 | 6 | 210 | - |  |  |
|  | Всього: |  | 27 | 1520 | - |  |  |
| 63 | вул.Лісна |  | 4 | 320 |  | №328686 |  |
|  | Всього: |  | 4 | 320 | - |  |  |
|  | Сел..Сиваш. |  |  |  |  |  |  |
| 64 | вул.Набережна | 90 | 6 | 300 | - | 1-№260795 |  |
| 65 | вул. Радянська | 90 | 4 | 140 | - |  |  |
| 66 | вул.Пристанційна | 90 | 15 | 1050 | - |  |  |
|  |  |  |  |  | - |  |  |
|  | Всього: |  | 25 | 1490 | - |  |  |
| 67 | вул.1 Травня | 67 | 3 | 300 |  | 1-№231267 |  |
|  | вул.Радянська | 67 | 4 | 210 |  |  |  |
|  | Всього |  | 7 | 510 |  |  |  |
| 68 | вул.Перемоги | 71 | 5 | 350 |  |  |  |
| 69 | вул.Крупської | 71 | 7 | 350 |  | 1-№328772 |  |
|  | Всього |  | 12 | 700 |  |  |  |
| 70 | БК «Хімік» |  | 24 | 350 | 4 | 1-№260793 |  |
|  | Всього |  | 24 | 350 | 4 |  |  |
| 71 72 | Вул. Фізкультурна Вул. Комсомольска |  |  |  |  | 1-№578833 |  |
|  | Разом: |  | 725* | 45585 | 572 | 21** | 3 |

725* - з низ: з енергозберігаючими лампами 172 шт. потужністю  45 Вт., а решта 553 шт. потужністю 250Вт.

21** - лічильники зонального обліку (по цині 0,25 від вартості одиниці денного тарифу).

Основні  проблеми зовнішнього освітлення:

-    високий ступінь  фізичного  та морального зносу обладнання і мереж   зовнішнього  освітлення;

-    велика кількість світильників  з лампами  потужністю 250 Вт.;

- технічний стан світлотехнічного обладнання та мереж КП «Жилсервіс»  не повністю відповідає сучасним вимогам, застаріле обладнання за попередніми розрахунками призводить до перевитрат енергії.

Необхідність заміни значної кількості діючих світильників на енергозберігаючі світильники із застосуванням натрієвих, світлодіодних та інших енергозберігаючих ламп.

Фактичне споживання паливно-енергетичних ресурсів:

|  | 2015р. | 2016р. прогноз |
| --- | --- | --- |
| Електроенергія, тис.кВт.год | 2617,1 | 2617,1 |
| Теплоенергія, Гкал | 33,083 | 33,083 |
| Природний газ, тис.м3 | 13,969 | 10,422 |

1.1.5. Житловий фонд комунальної власності територіальної громади м. Первомайський

На балансі КП «Жилсервіс» знаходиться 199 будинків, загальною площею 576 тис.м2

Кількість будинків з центральним опаленням складає 170 .

##### Основні  проблеми в житловому фонді

Переважна частина житлового фонду побудована в 60-90 роках  минулого століття, яка не відповідає сучасним  вимогам енергозаощадження,  відповідно у цих будівлях  низький рівень енергозбереження. Виникають втрати теплової енергії через застарілі основні  конструктивні елементи будівель (стіни, покрівлі) .

Необхідне оснащення  житлового фонду засобами побудинкового обліку та регулювання споживання води і теплової енергії. Проте, через відсутність фінансування  оснащення побудинковими лічильниками холодної води та теплової енергії з регуляторами температури неможливе.

Слід зазначити, що тільки впровадження засобів обліку та регулювання сприяє зниженню фактичного споживання енергетичних ресурсів у житлових будинках на 15–20%, а в окремих випадках до 30%.

Комплексний підхід до впровадження енергозберігаючих технологій у житлово-комунальному секторі, у тому числі й утеплення будинків, дозволить майже на 50% зменшити витрати енергоресурсів.

Необхідне оснащення  житлового фонду засобами побудинкового обліку, встановлення енергозберігаючих ламп

2.  ШЛЯХИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПРОБЛЕМ В

ЖИТЛОВО - КОМУНАЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ МІСТА

Визначення шляхів розв’язання проблем енергоефективності в житлово-комунальному господарстві міста базується на принципах системності, комплексності, технічної та  економічної спроможності.

Проблеми передбачено розв’язати  завдяки реалізації заходів за наступними напрямами:

2.1. Напрям організаційного характеру

Напрям організаційного характеру включає науково-технічне, організаційне забезпечення  Комплексної програми з енергозбереження    м.Первомайський.

Науково-технічне забезпечення передбачає впровадження  новітніх енергоефективних технологій і обладнання, призначених для переоснащення підприємств житлово-комунального господарства та скорочення  витрачання  енергетичних та матеріальних ресурсів.

Організаційне забезпечення передбачає  координацію роботи виконавчого комітету Первомайської міської ради, підприємств і організацій незалежно від форм власності, пов’язаних   з виконанням заходів Комплексної програми з енергозбереження м. Первомайський на період до 2020 року, а також  коригування передбачених цією  програмою основних заходів  з енергозбереження.

2.2. Напрям  технічного (технологічного) характеру

Напрям технічного (технологічного)  характеру включає переоснащення, оновлення основних фондів підприємств житлово-комунального господарства.

Ліквідація невиправданих втрат енергоносіїв.

Наскрізний облік і контроль використання енергетичних ресурсів.

Автоматизоване управління технологічними процесами виробництва та  споживання теплової енергії.

Розробка схем тепло-, газо-, водо-, та енергопостачання міста з перспективами розвитку галузей.

3.  МЕТА ПРОГРАМИ

Головною метою Програми є:

- підвищення енергоефективності використання енергетичних ресурсів та скорочення енергетичних витрат в житлово-комунальному господарстві;

- зменшення на постійній основі питомих витрат енергоносіїв при виробництві продукції, робіт і послуг житлово-комунального господарства;

- створення системи автоматизованого збору інформації, регулювання споживання  теплової енергії, електроенергії, водопостачання;

- досягнення сучасного технічного, економічного, організаційного рівня енергозбереження в житлово-комунальному господарстві міста за рахунок системного і комплексного вирішення завдань Програми.

4.  ЗАВДАННЯ  ПРОГРАМИ

Головними завданнями Програми є:

- забезпечення систематичного (щорічного) зменшення енергоємності продукції, робіт і послуг у сфері житлово-комунального господарства;

- удосконалення системи управління виробництвом, постачанням та споживанням теплової енергії, холодної води та електричної енергії в місті;

- впровадження інноваційних технічних, технологічних, економічних рішень у сфері енергоефективності та енергозбереження;

- оснащення житлового фонду побудинково та будівель комунальної власності приладами обліку і регулювання постачання і споживання  теплової енергії, води, електроенергії;

- забезпечення приладами обліку і контролю вироблення, транспортування, подання споживачу теплової енергії, питної води;

- реалізація комплексу заходів з підвищення енергоефективності та енергозбереження в підприємствах та організаціях комунальної власності міста.

Програма визначає основні пріоритети енергетичної політики міста. Оскільки скорочення енергоспоживання  за рахунок  енергозбереження є невід'ємною  частиною  дій по стабілізації  економічного стану в місті, особливе значення надається  пошукам та активному впровадженню в практику заходів, що сприяють ефективному  використанню  енергоресурсів, оптимізації енергетичних потоків як на окремих підприємствах, так і в цілому по місту.

Програма передбачає впровадження першочергових заходів з енергозбереження, а саме нормування енергоспоживання, суворе дотримання всіма суб’єктами господарювання проектних вимог та вимог державних стандартів щодо недопущення марнотратних витрат енергії; забезпечення відповідності  розрахункових підключень  навантажень наявним енергетичним потужностям; підвищення відповідальності  за перевитрати енергоресурсів; популяризації державної політики з енергозбереження.

Впровадження заходів з енергозбереження  повинно стати невід'ємною частиною  розвитку підприємств  усіх галузей господарства. При цьому роль державного  регулювання  поступово повинна обмежитися  лише контролем   за додержанням підприємствами  встановлених нормативів  енергоспоживання.

Для цього необхідно створити в структурі кожного підприємства  та організації  вертикаль управління  ефективністю  використання енергоресурсів.

На підприємствах щорічно провинні визначатись  заходи підвищення енергетичної  ефективності,  головним результатом яких має бути зниження  енерговитрат  не менш, як на 5-10 % за рік.

5.   ПЕРІОДИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Комплексна програма з енергозбереження м.Первомайський на 2016-2020 роки передбачає реалізацію таких заходів.

За період 2016–2020 роки передбачається:

-  створити умови для інвестування інноваційних технологічних проектів;

- реалізувати заходи щодо ліквідації невиправданих втрат енергоносіїв у тепловому господарстві, водопровідно-каналізаційному,  житловому фонді комунальної власності;

- реалізувати заходів по енергозбереженню розроблених комунальними підприємствами міста відділу освіту та Первомайської ЦРЛ.

6.  ЗАХОДИ,  СПРЯМОВАНІ  НА  ВИКОНАННЯ  КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ  З  ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ М.ПЕРВОМАЙСЬКИЙ НА 2016-2020 РОКИ

6.1. Першочергові енергозберігаючі заходи в житлово-комунальному господарстві

6.1.1.  Першочергові енергозберігаючі  заходи ПКП «Тепломережі»

| № | Назва заходу | Місце впровадження | Вартість тис. грн | Економічний ефект |  | Термін впровадження | відповідальний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Натур од | Тис. грн |  |  |
| 1 | модернізація роботи котельні №2 з установкою частотного регулятора на мережеві насоси | Котельня №2 | 94 | 124,5 кВт*год | 102 | 2016 р. |  |
| 2 | модернізація роботи котельні №3 з установкою частотного регулятора на мережеві насоси | Котельня №3 | 181 | 272 кВт*год | 257 | 2016 р. |  |
| 3 | модернізація роботи котельні №4 з установкою частотного регулятора на мережеві насоси | Котельня №4 | 115 | 186,6 Квт*год | 177 | 2017 р. |  |
| 4 | модернізація роботи котельні№5 з установкою частотного регулятора на мережеві насоси | Котельня №5 | 94 | 137 кВт*год | 130 | 2017 р. |  |
| 5 | модернізація роботи котельні УКТМ-1 з установкою частотного регулятора на мережеві насоси | УКТМ-1 | 94 | 84,5 кВт*год | 80 | 2017 р. |  |
| 6 | Переведення будівлі УМВС на альтернативне паливо | УКТМ-4 | 180 | 39,7 Гкал | 152 | 2018 р. |  |
| 7 | Переведення споживачів які розташовані на території центрального ринку на альтернативне паливо | УКТМ-4 | 80 | 7,3 Гкал | 32 | 2018 р. |  |
| 8 | Відключення дільниці тепломережі від опалення в бік побуткомбінату | УКТМ-5 | 120 | 9,5 Гкал | 39 | 2019 р. |  |
| 9 | Переведення споживачів які розташовані на вул.. Харківська, 1 Травня та Радянської на альтернативне паливо | УКТМ-6 | 1361,4 | 71,5 Гкал | 292 | 2020 р. |  |

6.1.2. Першочергові енергозберігаючі  заходи ПКВУ ВКГ:

| № з/п | Назва заходу | Місце впровадження | Вартість ти.грн. | Економічний ефект (за рік) |  |  | Термін впровадження | Відповідальний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Натур. одиниць тис.кВат. год |  | Тис.грн |  |  |
| 1 | Технічне переоснащення системи знезараження питної води | Хлораторна ІІ питомого підйому | 180,0 | 29,0 |  | 36,0 | 2016 р. | ПКВУ ВКГ |
| 2 | Реконструкція водопровідних мереж | Водопровідні мережі міста | 86,7 | 251,5 м3 |  | 26,0 | 2016 р. | ПКВУ ВКГ |
| 3 | Оснащення частотними перетворювачами електродвигунів насосів перекачки мулу на КОС | КОС | 127,0 | 95,9 |  | 118,2 | 2016 р. | ПКВУ ВКГ |
| 4 | Реконструкція електропостачання комплексу очисних споруд м.Первомайський | КОС | 22 362,0 | Надійність електропостачання КОС по ІІ категорії надійності |  |  | 2016р. | ПКВУ ВКГ Міська рада |
| 5 | Реконструкція системи водовідведення м.Первомайський | Головні каналізаційні колектори, КНС, КОС | 99 000 (в цінах 2010 р.) | Поліпшення якості послуги водовідведення та екологічної безпеки регіону і природного навколишнього середовища |  |  | 2016-2020 рр. | ПКВУ ВКГ Міська рада |
| 6 | Заміна нагнітача повітря марки 360-22-2, 6 кВ на турбоповітря-дувки ТВ 80-1,6, 0,4 кВ | КОС | 420 | 350 | 560 |  | 2016-20 рр. | ПКВУ ВКГ Міська рада |

Першочергові заходи з енергозбереження об’єктів  водопровдно-каналізаційного господарства:

- насосна станція питного підйому, каналізаційні станції та очисні споруди  були побудовані в кінці 60-х початок 70-х років минулого сторіччя, тому гостро стоїть питання  застарілого  енергоємного обладнання на нове енергоефективне з застосуванням частотних  перетворювачів;

- для енергозабезпечення  комплексу очисних споруд  розробляється проект по  підключенню очисних споруд від 2-х належних джерел  електропостачання;

- заміна насосів, двигунів на менш енергоємні з більш високим ККД;

- впровадження автоматизованих систем управління насосними станціями;

- заміна електрообладнання на насосних станціях;

- встановлення будинкових приладів обліку холодної води;

- встановлення частотних перетворювачів для регулювання потужності і   обертів електродвигунів;

- заощадження електроенергії по ділянках системи водопостачання.

Технічні заходи  по зниженню потреби  електроенергії  по Первомайському  КВУ ВКГ

на 2016 –2020 роки.

| № з/п | Найменування | Строк виконання | Економія кВт/год | Відповідальний за виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | в години вечірнього і ранкового максимального навантаження проводити відключення трансформаторів Т-1 або Т-2 від х.ходу | Постійно | Щомісячно 270 кВт/год | Під контролем енергетика Зоріна Ю.І. черг. електромонтера |
| 2 | при цілодобовому графіку подачі води на місто, у нічний час, при малих витратах переходити на більш економічний 4-й насос, потужністю ел.двигуна 75 кВт/год | Постійно | Щомісячно 14 тис.кВт/год | Під контролем енергетика Зоріна Ю.І. черг. електромонтера |
| 3 | в осінньо-зимовий період відключати калорифер в хлораторній ІІ питомого підйому при температурі повітря в приміщенні вище +10 градусів | +10 градусів в приміщенні хлораторній | Щомісячно у холодний час року 3,5 тис.кВт/год | Під контролем енергетика Зоріна Ю.І. черг. апаратник хлорування черг. електромонтера |
| 4 | На КОС послідовно з енергокотлом опалювання приміщень залучати твердопаливний котел |  | В зимовий час 3,5 тис.кВт/год щомісячно | Під контролем енергетика Зоріна Ю.І. |

    - Першочергові енергозберігаючи  КП «Жилсервіс»:

| № | Назва заходу | Місце впровадження | Вартість Тис. грн.. | Економічний ефект (за рік) |  | Термін впровадження | Відповіда льний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Натур. одиниц квт | Тис. грн.. |  |  |
| 1 | Реконструкція існуючого освітлення сходових клітин та входів в під’їзд, встановлення світильників з енергозберігаючими лампами | Житлові будинки (20 під'їздів) | 182,0 | 524160 | 335,5 | 2016 | Гол. енергетик |

    - Першочергові енергозберігаючи заходи Первомайської ЦРЛ

| № | Назва заходу | Місце впровадження | Вартість, тис.грн | Економічний ефект (за рік) |  |  | Термін впровадження | Відпові дальний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 кВт | Т.м3 газ | Тис. грн |  |  |
| 1 | Заміна вікон на металопластикові | Дитяче відділення | 88 | - | 1,5 | 13,5 | 2016 | Зав. гос-вом |
| 2 | Ремонт та налагодження котельного обладнання: -чистка поверхонь нагріву від накипу, шлаку і ржі; -регулювання температури у системі опалення в залежності від температури зовнішнього повітря | Котельна ЦРЛ | 7,5 | - | 11,5 | 1,3,2 | 2016 | Операто ри котельні |
| 3 | Контролювати раціональність завантаження сушильних шаф та автоклавів | Відділення лікарні | 4,2 | 14,4 | - | 26,3 | 2016 | Ст.медсе. відділень |

    - Першочергові енергозберігаючи заходи відділу освіти.

| № | Назва заходу | Місце впровад- ження | Вартість Тис.грн. | Економічний ефект (за рік) |  |  | Термін впровадження | Відповіда льний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Натур. одиниці |  | Тис. грн. |  |  |
|  |  |  |  | Тис. к Ват/год | Гкал |  |  |  |
| 1 | Заміна ламп розжарювання на енергозберігаючи люмінесцентні лампи | ДНЗ № 10 | 0,5 | 1,0 | - | 1,9 | 2016 р. | Завідувач Мікуліна М.П. |
| 2 | Заміна ламп розжарювання на енергозберігаючи люмінесцентні лампи | ЗОШ № 4 | 1,2 | 1,1 | - | 2,1 | 2016 р. | Директор Гатілов В.І. |
| 3 | Придбання енергозберігаючого обладнання (заміна електроплити) | Гімназія № 3 | 16,0 | 2,4 | - | 6,0 | 2016. | Відділ освіти |
| 4 | Заміна ламп розжарювання на енергозберігаючи люмінесцентні лампи | ДНЗ № 14 | 1,4 | 2,4 | - | 7,2 | 2017 | Завідувач Хома Н.М. |
| 5 | Заміна ламп розжарювання на енергозберігаючи люмінесцентні лампи | ЗОШ № 2 | 1,4 | 2,5 | - | 7,5 | 2017 | Директор Барабан Ю.В. |
| 6 | Придбання енергозберігаючого обладнання (заміна електроплити) | ЗОШ № 5 | 20,0 | 2,4 | - | 8,4 | 2018 | Відділ освіти |
| 7 | Заміна ламп розжарювання на енергозберігаючи люмінесцентні лампи | ДНЗ № 5 | 3,0 | 1,5 | - | 5,3 | 2018 | Завідувач Кофан С.П. |
| 8 | Заміна ламп розжарювання на енергозберігаючи люмінесцентні лампи | ЗОШ № 4 | 2,0 | 1,9 | - | 6,7 | 2019 | Директор Гатілов В.І. |
| 9 | Заміна ламп розжарювання на енергозберігаючи люмінесцентні лампи | ЗОШ № 2 | 2,5 | 2,0 | - | 7,0 | 2020 | Директор Барабан Ю.В. |
| 10 | Придбання енергозберігаючого обладнання (заміна електроплити) | ЗОШ № 4 | 25,0 | 2,4 | - | 9,8 | 2020 | Відділ освіти |

Динаміка споживання основних  паливно-енергетичних ресурсів

|  | 2014 факт | 2015 очікуване | 2016 прогноз |
| --- | --- | --- | --- |
| Електроенергія, Тис.квт/год | 757,0 | 750,0 | 760,0 |
| Теплоенергія, Гкал. | 6125 | 6300 | 6200 |
| Природний газ, тис.м3 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |

7. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Фінансування заходів Програми передбачається здійснити за рахунок власних коштів комунальних підприємств, державного і місцевого бюджетів (субвенцій), та інших коштів, залучених відповідно до чинного законодавства.

Фінансування організаційно-технічних заходів Програми, наведені в  переліку Заходів, спрямованих на виконання  Комплексної програми з енергозбереження м. Первомайський на період до 2020 року,  є орієнтовними і щорічно визначатимуться при формуванні показників державного та міського бюджетів на наступний бюджетний рік виходячи з його фінансової можливості.

- МОНІТОРИНГ ТА КОНТРОЛЬ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Моніторинг реалізації заходів Комплексної програми з енергозбереження м. Первомайський на 2015-2020 роки здійснюється за показниками оцінки досягнення  мети  Програми:

- зменшення енергоємності продукції, робіт і послуг у сфері житлово-комунального господарства (у відсотках);

- зниження питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів в підприємствах житлово-комунального господарства;

- зменшення втрат паливно-енергетичних ресурсів в підприємствах житлово-комунального господарства (у відсотках).

Контроль за виконанням заходів Комплексної програми з енергозбереження м. Первомайський на 2016-2020 роки здійснює  постійна комісія  з питань  житлово-комунального господарства, благоустрою, екології та земельних відносин.

Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення виконання заходів Програми, здійснюється в порядку, встановленому бюджетним законодавством.

9. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Виконання  Комплексної програми дасть можливість:

• виконати заходи передбачені Програмою на 2016-2020 рр.;

• скоротити нераціональні витрати енергетичних ресурсів;

• досягти оптимального співвідношення рівня витрат та ефекту від капіталовкладень в енергозберігаючі заходи;

• забезпечити суттєве зменшення питомих витрат енергоресурсів у всіх підгалузях житлово-комунального господарства;

• забезпечити наскрізний облік і контроль та урахування витрат енергоресурсів у галузі;

• провести комплексну модернізацію і технічне переоснащення підприємств житлово-комунального господарства з метою зменшення ресурсоспоживання і дотримання екологічних нормативів;

• створити сприятливі умови для залучення інвестицій,  позабюджетних коштів у розвиток об'єктів житлово-комунального господарства;

• забезпечити сталу та ефективну роботу підприємств житлово-комунального господарства;

• забезпечити надання населенню житлово-комунальних послуг належної якості відповідно до вимог національних стандартів;

• добитися зменшення протягом чотирьох років обсягів використання енергоресурсів у комунальній енергетиці та житлових будівлях;

• обладнати протягом двох років усі багатоквартирні будинки побудинковими приладами обліку тепла, холодної води, електроенергії

10. ВИСНОВОК

Для реалізації потенціалу енергозбереження та підвищення ефективності виробництва продукції (послуг) потрібна структурно-технологічна перебудова економіки підприємств житлово-комунального господарства міста, заміна фізично зношеного устаткування, впровадження новітніх технологій, обладнання  і приладів.

Впровадження заходів, спрямованих на виконання Комплексної програми з енергозбереження  в м. Первомайський, дасть можливість на кінець 2020 року знизити енергоємність продукції, робіт та послуг.

Виконання Програми дасть суттєвий позитивний ефект, оскільки комплексне проведення енергозберігаючої політики в місті дозволить значно поліпшити фінансове становище підприємств та організацій.

Міський голова	                                                                                 М.М.Бакшеєв